Пульт обучаемый  MASTER  RM-L677 (на 6 устройств)

Универсальный пульт на 6 устройств. Присутствует функция обучения. Можно использовать вшитую базу пультов или программировать с оригинала.

RM-L677 (6 в 1) - универсальный обучаемый пульт дистанционного управления.
Кнопки Меню, Телетекст и FASTEXT.
Кнопки управления всеми важными и основными функциями.
Функция обучения для программирования с других пультов.

Прост в использовании и настройке.
Поиск кода облегчает программирование пульта.
Удобный дизайн.
Код сохраняется при смене батареек, благодаря функции встроенной памяти.

Очень удобный, качественный корпус пульта.

6 кнопок для устройств служат для программирования на них шести разных устройств в доме, имеющих пульты дистанционного управления.

Кнопка TV1 и TV2 – для закрепления на них двух телевизоров (методом ввода кода или автоматическим поиском кода (автонастройка) из базы пульта.

Кнопка SAT – для спутникового ресивера

Кнопка VCR – для видеомагнитофона

Кнопка DVD – для проигрывателя DVD

Кнопка AUX – для аудиоустройств

Все шесть кнопок , независимо от их названия, можно запрограммировать на ЛЮБЫЕ устройства методом обучения с оригинального пульта.

МЕТОД АВТОПОИСКА

- Нажмите кнопку, на которую вы хотите привязать устройство (TV1. TV2 …) (индикатор мигнет один раз)

- Нажмите кнопку SET и не отпуская ее нажмите зеленую кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте их пока не загорится индикатор .

- Отпустите обе кнопки. Индикатор начнет мигать. Автопоиск начался.

- Как только телевизор выключится, нажмите на пульте любую кнопку для того, чтобы зафиксировать найденный код и выйти из режима автопоиска.

- При использовании пульта вначале нажимается кнопка, которой соответствует то устройство, которое вы собираетесь включить .

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ С ДРУГОГО ПУЛЬТА

- Нажмите кнопку SET и затем,  не отпуская ее, кнопку, на которую вы собираетесь запрограммировать устройство (например VCR)  (индикатор должен гореть постоянно)

- Отпустите обе кнопки (индикатор горит)

- введите код 9980 на пульте (число 10 на пульте соответствует 0). Индикатор начинает мигать. Пульт готов к обучению.

- Положите оба пульта близко к друг другу  (1-3 см) так чтобы инфракрасные диоды смотрели друг на друга.

- Нажмите на пульте УЧИТЕЛЕ (обучающий пульт) кнопку и держите, пока на пульте УЧЕНИКЕ (обучаемом) не загорится постоянно индикатор. Нажмите соответствующую кнопку на пульте УЧЕНИКЕ. Индикатор начинает мигать.

- И так все кнопочки переносим по очереди..

- В конце обучения нажимаем любую кнопку на УЧЕНИКЕ и выходим из режима обучения.

В  итоге наших действий мы получаем пульт на шесть устройств, а не ворох пультов..